Uso de Netcat y Termbin (Linux → Windows)

ASIR1-21

1ºASIR

Alfredo Abad

PARP503-PingARP

Daniel Rodríguez Hernansaiz

ÍNDICE

1. Objetivos de la Práctica	1

2. Inventario de Material	2

3. Ejecución y Configuración	2

3.1. Preparación del Entorno Virtual	2

3.2. Configuración IP de las Máquinas	2

3.3. Instalación del Rol de Enrutamiento	3

3.4. Activación del Router	3

4. Pruebas de Conectividad y Diagnóstico	3

5. Conclusiones	3

# 1. Objetivos de la Práctica

- Instalación de RRAS: Aprender a instalar y configurar el rol de "Enrutamiento y Acceso Remoto" en Windows Server 2022.

- Interconexión de Subredes: Implementar un enrutador de software para comunicar dos redes aisladas (VMnet2 y VMnet3).

- Gestión de Interfaces: Configurar múltiples adaptadores de red con IPs estáticas y puertas de enlace coherentes.

- Diagnóstico: Validar el funcionamiento mediante comandos ping y tracert.

# 2. Inventario de Material

- Sistemas Operativos: 1 Windows Server 2022 (Router) y 2 Windows 11 (Clientes).

- Entorno Virtual: Tres segmentos de red: NAT (Internet), VMnet2 (LAN 1) y VMnet3 (LAN 2).

- Software: Consola de "Enrutamiento y Acceso remoto" y Símbolo del sistema (CMD).

# 3. Ejecución y Configuración

## 3.1. Preparación del Entorno Virtual

- En el Servidor (WS2022): Agregar dos tarjetas de red adicionales.

  - Adaptador 2: Configurar en VMnet2 (Conexión con Cliente 1).

  - Adaptador 3: Configurar en VMnet3 (Conexión con Cliente 2).

- En los Clientes:

  - Cliente 1: Configurar adaptador en VMnet2.

  - Cliente 2: Configurar adaptador en VMnet3.

## 3.2. Configuración IP de las Máquinas

- Windows Server 2022 (Router):

  - Ethernet 1 (hacia Cliente 1): IP 192.168.1.2, Máscara 255.255.255.0.

  - Ethernet 2 (hacia Cliente 2): IP 192.168.2.2, Máscara 255.255.255.0.

- Cliente 1:

  - IP: 192.168.1.1 | Máscara: 255.255.255.0 | GW: 192.168.1.2 (IP del Server).

- Cliente 2:

  - IP: 192.168.2.1 | Máscara: 255.255.255.0 | GW: 192.168.2.2 (IP del Server).

## 3.3. Instalación del Rol de Enrutamiento

- En el Administrador del Servidor, seleccionar "Agregar roles y características".

- En Roles de Servidor, marcar "Acceso remoto"

- En Servicios de rol, seleccionar "Enrutamiento" e instalar.

## 3.4. Activación del Router

- Abrir la consola de "Enrutamiento y Acceso remoto".

- Click derecho sobre el servidor -> "Configurar y habilitar enrutamiento".

- Elegir "Configuración personalizada" y marcar únicamente "Enrutamiento LAN".

- Finalizar e iniciar el servicio.

# 4. Pruebas de Conectividad y Diagnóstico

Nota: Es fundamental tener desactivados los firewalls en los clientes para las pruebas.

- Prueba de Ping: Realizar ping entre los clientes (de 192.168.1.1 a 192.168.2.1 y viceversa) para confirmar la comunicación.

- Prueba de Tracert (Cliente 1 al 2): Ejecutar tracert 192.168.2.1. Se deben observar 2 saltos:

  - Salto 1: 192.168.1.1 (Puerta de enlace/Servidor).

  - Salto 2: 192.168.2.1 (Destino final/Cliente 2).

# 5. Conclusiones

- Funcionalidad: Windows Server puede sustituir hardware físico actuando como un router activo entre subredes.

- Importancia del Gateway: Si los clientes no apuntan a la IP del servidor como puerta de enlace, los paquetes no pueden salir de su red local.

- Análisis Técnico: El servicio RRAS gestiona eficazmente el paso de paquetes entre interfaces físicas distintas.