1¿Qué tipo de conmutación se corresponde con las siguientes características tecnológicas?

Requiere procedimiento de conexión.

Circuitos

La comunicación se realiza de router a router a lo largo del camino sin conservar una ruta determinada.

Paquetes

Habitualmente es mas caro.

Circuitos

La comunicación se hace de extremo a extremo conservando el camino entre enrutadores.

Circuitos

Los paquetes siguen siempre el mismo camino.

Circuitos

Unos paquetes pueden adelantar a otros en su camino hacia el destino.

Paquetes

2 ¿Qué estándar de fibra óptica de 10 Gbps se corresponde con las siguientes características técnicas?

Codificación LAN y longitud de onda larga.

10GBase-LR.

Longitud de onda extendida y codificación SONET.

10GBase-EW.

Codificación LAN y longitud de onda corta.

10GBase-SR.

Codificación SONET y longitud de onda larga.

10GBase-LW.

Codificación SONET y longitud de onda corta.

10GBase-SW.

3 ¿Qué tipo de backbone se corresponde con las siguientes características técnicas?

Utilización de líneas redundantes entre dispositivos.

Backbone paralelo.

Utilización de un router o switch como conexiones centrales de una jerarquía.

Backbone colapsado.

Dos dispositivos conectados por una línea entre ellos.

Backbone serie

Varios dispositivos de red conectados jerárquicamente.

Backbone distribuido.

4 La red de estandar 1000 Base-LX permite flujos de 1 Gbps, pero ¿Que otras características tiene?

- La señal transmitida es de más alta frecuencia que en 1000Base-SX.

- Está definida en el estándar IEEE 802.3z

- En transmisiones multimodo se permiten segmentos de 5 Km como máximo.

- En transmisiones monomodo se permiten segmentos de 5 Km como máximo.

- Se permiten tres segmentos de fibra con dos repetidores entre ellos.

5 1000Base-SX es un estándar Ethernet sobre fibra óptica que tiene otras características técnicas. ¿Cuales de todas las siguientes?

- Permite fibra multimodo, pero no monomodo.

- Permite segmentos de 5 Km de longitud.

- Presenta transmisiones de señales de longitud de onda menor que su norma equivalente LX.

- Se permiten tres segmentos de fibras interconectados por dos repetidores.

- Solo admite fibra monomodo.

6 ¿Que afirmaciones siguientes relativas al estandar Ethernet 1000Base-T son correctas?

- El estándar se especifica en la norma IEEE.802.3ab.

- Requiere cable de categoría 6 o superior.

- La distancia maxima entre nodos es de 200 metros.

- Utiliza los cuatro pares del cableado UTP.

- Se especifica en la norma IEEE.802.5u.

7 ¿Qué características son apropiadas para el estándar 100Base-FX?

- Admite conectores SC, ST, LC o MT-RJ.

- Utiliza fibra monomodo para transmitir en semiduplex o duplex.

- Construye redes de arquitectura física en bus.

- Construye redes de arquitectura física en anillo.

- Se permite un único repetidor entre segmentos.

8 ¿Cuáles de las siguientes características son específicas de la tecnología 100Base-TX de redes Ethernet?

- Utiliza dos pares de cobre del cable UTP.

- Realiza transmisione half-duplex.

- La distancia maxima entre dos nodos es de 500 metros.

- Se especifica en la norma IEEE 802.3u.

- Soporta un máximo de cinco segmentos.

9 ¿Cuáles de las características siguientes son específicas del estándar Ethernet 10Base-T?

- La distancia maxima entre nodos a lo largo de la red es de 100 metros.

- Transmite en banda ancha.

- Crea una topología de red en bus.

- Sigue la regla 5-4-3.

- Utiliza cuatro pares de cobre sobre cable UTP.

10 ¿Cuáles de las características siguientes son específicas de Ethernet 10GBase-T?

- Está definido en el estándar IEEE 802.3an.

- Debe utilizar cableado UTP a partir de la categoría 7.

- Se define en el estándar IEEE802.3.ab.

- La distancia maxima entre dos nodos es de 200 metros.

- Utiliza cableado de categoría 6 o superior.

11 Marca las afirmaciones siguientes que consideres correctas sobre la congestión de redes Ethernet.

- CSMA/CD gestiona las colisiones para que la red no se colapse nunca.

- Una red Ethernet disminuye su rendimiento si tiene un número elevado de nodos.

- Una red Ethernet transmite poco si hay pocos nodos

- Una red Ethernet transmite mucho si el número de nodos es moderado.

- Los dominios de colision Ethernet impiden la congestion en un segmento de red.

12 ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes relativas al método de acceso a la red CSMA/CD son correctas?

- Todas las NICs monitorizan el tráfico simultáneamente.

- Todas las NICs escuchan la red y esperan la liberacion del canal.

- Si el canal queda libre, la estación transmite sus datos.

- Si se detecta colisión se suspende la transmisión inmediatamente.

- Si se detecta colisión se envía una trama de jamming.

13 ¿Qué se entiende por backbone?

- La línea de un segmento poblado.

- Una línea de respaldo.

- Una línea que conecta un conmutador a un nodo.

- La línea de un segmento no poblado.

- Una línea que conecta concentradores o conmutadores.

14 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre dominios de colisión Ethernet son correctas?

- Los acopladores de impedancia impiden las colisiones de red.

- Toda red en bus es suceptible de colisión.

- Toda red Ethernet es susceptible de colisiones.

- Reducir la probabilidad de colisión implica líneas no demasiado largas.

- El dominio de colisión es más amplio si el retardo de propagación es menor.

15 ¿Cuáles son características apropiadas para la tecnología Power over Ethernet?

- Requiere categoría 5 o superior.

- Requiere categoría 6 o superior.

- Todos los conmutadores Ethernet incorporan PoE.

- Se define en el estándar IEEE 802.3af.

- Especifica dos dispositivos denominados PSE y PD.

16 ¿Qué características de MPLS son verdaderas?

- Es un protocolo de nivel 3.

- Puede operar sobre Ethernet u otros protocolos de nivel 2.

- Utiliza técnicas de conmutación de paquetes.

- Admite la conmutación de diversas tramas con diversos protocolos.

- MPLS significa Multiprotocol Label Service.

17 Dominios de colisión = 3

- 1

- 3

18 En un sistema GNU/Linux se desea sustituir la direccion MAC de la interfaz de red Ethernet enp1s0. El administrador ejecuta ip link show y comprueba que la red esta activa y funcional, de hecho puede hacer con éxito ping al exterior. A continuación, el administrador ejecuta la orden sudo ip link set dev enp1s0 address CA:FE:CA:FE:CA:FE pero el sistema le proporciona un error a pesar de que ha sido ejecutada como root. ¿Qué puede causar este error?

- El comando debiera haber sido: sudo ip link set nic enp1s0 mac CA:FE:CA:FE:CA:FE y además debiera haber desactivado la interfaz previamente.

- El comando debiera haber sido: sudo ip link set nic enp1s0 address CA:FE:CA:FE:CA:FE

- El comando debiera haber sido: sudo ip link set dev enp1s0 mac CA:FE:CA:FE:CA:FE

- Antes debe desactivar la interfaz de red.

- Debe dar de baja la interfaz y volver a crearla con la nueva MAC.

19 Fíjate bien en el siguiente escenario de red compuesto por un switch que interconecta dos segmentos de la misma red local Ethernet y dos nodos finales, tambien Ethernet, con sus nombres y direcciones físicas, para resolver lo que sea correcto.

La trama que parte de PC1 hacia PC2, cuando en el segmento 1 se dirige al switch tiene por dirección física de origen:

MAC-pc1

La trama que parte de PC1 hacia PC2 cuando en el segmento 1 se dirige al switch

tiene por direccion física de destino:

MAC-pc2

La trama que parte de PC1 hacia PC2, cuando en el segmento 2 sale del switch

tiene por dirección física de destino:

MAC-pc2

La trama que parte de PC1 hacia PC2, cuando en el segmento 2 sale del switch

tiene por dirección física de origen:

MAC-pc1