ASIR1-21

1ºASIR

Gestión de bases de datos
Pedro Guerrero López
06/11/2025

Informe GBD03: Sistemas de almacenamiento de datos, 
Requisitos de finalización

Daniel Rodríguez Hernansaiz

Contenido

Almacenamiento SAN (Storage Area Network)	3

Almacenamiento NAS	7

Almacenamiento DAS	12

Otras soluciones de almacenamiento en red: servicios de almacenamiento en la nube	16

Webgrafía	19

## Almacenamiento SAN (Storage Area Network)

Las siglas SAN provienen de Storage Area Network, que en español se traduce como Red de Área de Almacenamiento.

### Funcionamiento básico

En una SAN, los servidores no acceden a los discos directamente instalados en ellos, sino que se conectan a una cabina de almacenamiento a través de una red específica. Los datos se transfieren mediante bloques (no archivos), lo que mejora el rendimiento y reduce la latencia.

### Tipo de red, topología, protocolos y velocidad

Las SAN funcionan sobre una red dedicada, normalmente separada de la LAN.
Las topologías más comunes son estrella, anillo o malla conmutada, dependiendo del tamaño y la complejidad del sistema.
Entre los protocolos más utilizados se encuentran:

- Fibre Channel (FC): el más tradicional y fiable, con velocidades de 8, 16, 32 o incluso 64 Gbps.

- iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface): más económico, usa Ethernet estándar (1, 10 o 25 Gbps).

- FCoE (Fibre Channel over Ethernet): combina Fibre Channel y Ethernet en una misma infraestructura.

- NVMe over Fabrics (NVMe-oF): la tecnología más moderna, pensada para discos SSD y entornos de baja latencia.

### ¿Para qué se puede usar una SAN?

Las SAN tienen una gran variedad de usos en entornos profesionales:

- Almacenamiento centralizado de bases de datos corporativas.

- Soporte para máquinas virtuales (VMware, Hyper-V, Proxmox).

- Copias de seguridad y recuperación ante desastres.

- Clústeres de alta disponibilidad y sistemas críticos.

- Almacenamiento compartido en centros de datos y nubes privadas.

### Escalabilidad

Las SAN son altamente escalables.
Pueden ampliarse añadiendo más cabinas, discos, switches o controladoras sin interrumpir el servicio. Esto permite adaptarse al crecimiento de los datos de forma gradual y controlada, sin necesidad de rediseñar toda la infraestructura.

### Capacidad de almacenamiento

La capacidad de una SAN varía según el modelo y el fabricante.
Un sistema pequeño puede ofrecer desde unos terabytes, mientras que las soluciones empresariales pueden superar fácilmente los petabytes (PB).
Además, suelen usar configuraciones RAID para combinar capacidad, rendimiento y tolerancia a fallos.

### Ventajas frente a NAS

- Mayor rendimiento gracias al acceso por bloques.

- Menor latencia y tiempos de respuesta más rápidos.

- Alta disponibilidad y redundancia.

- Escalabilidad prácticamente ilimitada.

- Ideal para entornos virtualizados y servidores de bases de datos.

### Inconvenientes frente a una NAS

- Coste elevado, tanto en hardware como en mantenimiento.

- Instalación y administración complejas.

- Requiere personal técnico especializado.

- Mayor consumo energético.

### Principales fabricantes de SAN

Entre los fabricantes más importantes destacan:

- Dell EMC

- Hewlett Packard Enterprise (HPE)

- IBM

- NetApp

- Hitachi Vantara

- Fujitsu

### Proyectos Open Source para SAN

Aunque las SAN suelen ser soluciones comerciales, existen alternativas open source que permiten montar entornos similares:

- Openfiler: software basado en Linux que ofrece almacenamiento iSCSI y Fibre Channel.

- FreeNAS / TrueNAS: permite crear volúmenes de red con soporte para iSCSI.

- Ceph: solución distribuida para almacenamiento de objetos, bloques y archivos.

- OpenStack Cinder: módulo de almacenamiento por bloques dentro del ecosistema OpenStack.

### Sistemas operativos que lo soportan

Las SAN son compatibles con los principales sistemas operativos:

- Windows Server

- Linux (todas las distribuciones principales)

- Unix / AIX / Solaris

- VMware ESXi

- macOS Server (de forma limitada)

### Virtualización

Sí, una SAN puede virtualizarse.
De hecho, es muy común en entornos de virtualización de servidores, donde los discos virtuales de las máquinas se almacenan en la SAN. Esto mejora la gestión de recursos y facilita la migración en caliente (vMotion, Live Migration, etc.).

### Uso en nube privada

Las SAN se integran fácilmente en nubes privadas o híbridas, proporcionando almacenamiento centralizado y redundante para entornos virtualizados.
Plataformas como VMware vSphere, OpenStack o Proxmox VE permiten usar cabinas SAN como backend de almacenamiento.

### Costes de una SAN (ejemplos reales)

El precio de una SAN varía mucho según la capacidad y la marca:

- Cabinas básicas (para pymes, 10 TB – 20 TB): desde 2.000 a 5.000 €.

- Sistemas medianos (100 TB – 500 TB): entre 10.000 y 40.000 €.

- Soluciones empresariales (más de 1 PB): pueden superar los 100.000 €.

## Almacenamiento NAS

### Procedencia de las siglas y traducción

NAS proviene de Network Attached Storage, que en español significa Almacenamiento Conectado a la Red.

### Funcionamiento básico

Un dispositivo NAS es esencialmente un servidor especializado en almacenamiento.
Está compuesto por uno o varios discos duros (normalmente en configuración RAID) y un sistema operativo optimizado para compartir archivos.

### Tipo de red, topología, protocolos y velocidad

El almacenamiento NAS utiliza la red local (LAN), normalmente con topología en estrella, donde el dispositivo NAS se conecta a un switch o router y de ahí a los diferentes equipos.
Los protocolos más utilizados son:

- SMB/CIFS (Server Message Block / Common Internet File System): usado en sistemas Windows.

- NFS (Network File System): típico de sistemas Linux y Unix.

- FTP o SFTP: para transferencias de archivos remotas.

- AFP (Apple Filing Protocol): utilizado en entornos macOS (actualmente en desuso).

### ¿Para qué se puede usar una NAS?

El NAS tiene muchos usos, tanto en entornos domésticos como empresariales:

- Almacenamiento y compartición de archivos en red.

- Copias de seguridad automáticas de equipos o servidores.

- Servidor multimedia (DLNA, Plex, Emby).

- Servidor de descarga (BitTorrent, FTP, etc.).

- Servidor de cámaras IP (vigilancia y grabación).

- Almacenamiento para virtualización (iSCSI o NFS).

- Sincronización de archivos en la nube privada (ejemplo: Synology Drive o Nextcloud).

### Escalabilidad

Las NAS son moderadamente escalables.
Los modelos domésticos suelen permitir ampliar la capacidad cambiando discos por otros de mayor tamaño, mientras que los modelos profesionales ofrecen expansión por módulos (añadiendo chasis adicionales conectados al NAS principal).
Sin embargo, su escalabilidad es menor que la de una SAN.

### Capacidad de almacenamiento

La capacidad depende del número de bahías y del tipo de discos duros:

- NAS domésticas: desde 1 TB hasta 16 TB.

- NAS empresariales: pueden superar los 500 TB mediante discos de alta densidad y módulos de expansión.
Al configurarse con RAID, parte del espacio se reserva para la redundancia, lo que mejora la seguridad de los datos frente a fallos de disco.

### Configuración de discos duros que permiten

Los NAS suelen permitir configuraciones RAID, que combinan rendimiento y tolerancia a fallos:

- RAID 0: máxima velocidad, sin redundancia.

- RAID 1: espejo de discos, seguridad alta.

- RAID 5 / RAID 6: equilibrio entre capacidad, rendimiento y seguridad.

- RAID 10: combinación de espejo y distribución para entornos profesionales.
Algunos modelos también admiten JBOD (Just a Bunch Of Disks), que combina discos sin redundancia.

### Ventajas frente a SAN

- Menor coste de adquisición e instalación.

- Fácil configuración y mantenimiento.

- Mayor compatibilidad con distintos sistemas operativos.

- Ideal para compartir archivos en pequeñas y medianas redes.

- No requiere hardware ni conocimientos avanzados.

### Inconvenientes frente a una SAN

- Rendimiento inferior, ya que el acceso es por archivos, no por bloques.

- Mayor latencia en entornos con alta carga de trabajo.

- Menor escalabilidad y redundancia comparado con SAN.

- Depende más del ancho de banda de la red LAN.

### Principales fabricantes de NAS

- Synology

- QNAP

- Western Digital (WD)

- Seagate

- Buffalo

- Asustor

- Netgear (ReadyNAS)

### Proyectos Open Source para NAS

Existen varias soluciones de software libre que permiten crear un NAS propio a partir de un PC común:

- TrueNAS (antes FreeNAS): una de las más completas y populares, basada en FreeBSD.

- OpenMediaVault: desarrollada sobre Debian Linux, ideal para uso doméstico o pequeñas empresas.

- Rockstor: alternativa basada en Btrfs.

- Amahi Home Server: orientado al uso doméstico y multimedia.

### Sistemas operativos que lo soportan

Los NAS comerciales suelen incluir su propio sistema operativo optimizado, como DSM (Synology DiskStation Manager) o QTS (QNAP Turbo System).
También son compatibles con:

- Windows (a través de SMB/CIFS).

- Linux (mediante NFS o Samba).

- macOS (AFP o SMB).

- VMware y Hyper-V (como almacenamiento remoto para máquinas virtuales).

### ¿Se puede virtualizar?

Sí. Los NAS pueden integrarse en entornos virtualizados proporcionando almacenamiento compartido mediante protocolos NFS o iSCSI.
Además, algunos modelos avanzados permiten ejecutar máquinas virtuales directamente dentro del NAS (por ejemplo, QNAP Virtualization Station o Synology Virtual Machine Manager).

### ¿Tiene posibilidad de usarse en una nube privada?

Sí, los NAS modernos pueden actuar como nubes privadas locales, permitiendo sincronizar archivos y acceder a ellos desde Internet.
Ejemplos de esto son Synology Drive, QNAP myQNAPcloud o Nextcloud instalado sobre OpenMediaVault o TrueNAS.
Esta opción ofrece las ventajas de la nube, pero manteniendo el control total sobre los datos.

### Costes de una NAS (ejemplos reales)

El precio varía según la capacidad y las prestaciones:

- Modelos domésticos básicos (1 o 2 bahías, sin discos): desde 150 € a 300 €.

- NAS de gama media (4 a 8 bahías, RAID, CPU potente): entre 500 € y 1.500 €.

- Soluciones empresariales (rack con redundancia y expansión): pueden superar los 5.000 € o más, dependiendo de la capacidad y características.

## Almacenamiento DAS

### Procedencia de las siglas y traducción

DAS significa Direct Attached Storage, traducido como Almacenamiento Directamente Conectado.
Se refiere a un sistema de almacenamiento que se conecta directamente a un servidor o a un ordenador, sin pasar por una red. Es el tipo de almacenamiento más simple y tradicional.

### Funcionamiento básico

En un sistema DAS, los discos duros o unidades SSD están físicamente conectados al equipo mediante cables SATA, SAS o USB.
El ordenador o servidor accede directamente a los datos como si fueran discos internos, lo que proporciona baja latencia y alto rendimiento.
No requiere ningún tipo de red para funcionar, y la transferencia de datos se realiza punto a punto entre el almacenamiento y el dispositivo que lo controla.

### Tipo de red, topología, protocolos y velocidad

El almacenamiento DAS no utiliza red de área local (LAN), ya que la conexión es directa.
Las interfaces más comunes son:

- SATA (Serial ATA): 6 Gbps, económico y usado en PCs y servidores.

- SAS (Serial Attached SCSI): entre 12 y 24 Gbps, orientado a entornos profesionales.

- USB 3.2 / Thunderbolt 3 o 4: entre 5 y 40 Gbps, muy usado en entornos personales.

En general, el DAS se caracteriza por su sencillez y velocidad directa, aunque sin las ventajas de acceso compartido de las SAN o NAS.

### ¿Para qué se puede usar un DAS?

El DAS tiene múltiples aplicaciones, sobre todo cuando se necesita almacenamiento rápido y de bajo coste:

- Ampliación de espacio en servidores o estaciones de trabajo.

- Almacenamiento de copias de seguridad locales.

- Edición de vídeo o grandes archivos multimedia.

- Laboratorios o entornos de prueba, donde no se requiere acceso compartido.

- Pequeñas empresas o usuarios individuales que necesitan velocidad sin depender de la red.

### Escalabilidad

El DAS no es especialmente escalable.
Su crecimiento está limitado por el número de puertos disponibles en el servidor o la controladora. Para aumentar capacidad se suelen instalar nuevos discos o nuevas controladoras, pero sin la flexibilidad de una SAN o NAS.

### Capacidad de almacenamiento

La capacidad depende del número y tipo de discos conectados:

- Sistemas personales: desde 1 TB hasta 20 TB.

- Soluciones empresariales: pueden alcanzar cientos de terabytes, especialmente con cabinas DAS externas conectadas por SAS o Thunderbolt.
Sin embargo, toda la capacidad se gestiona desde el servidor principal y no se comparte en red.

## Configuración de discos duros que permiten

Los DAS suelen ofrecer configuraciones RAID básicas mediante controladoras hardware o software, como:

- RAID 0: máximo rendimiento, sin seguridad.

- RAID 1: espejo, redundancia alta.

- RAID 5 y 10: equilibrio entre rendimiento y tolerancia a fallos.
También pueden funcionar en modo JBOD (Just a Bunch Of Disks), que combina varios discos sin redundancia.

### Ventajas frente a NAS y SAN

- Rendimiento muy alto por conexión directa.

- Latencia mínima, sin depender de la red.

- Menor coste de instalación y mantenimiento.

- Configuración sencilla y rápida.

- Ideal para entornos locales o estaciones de trabajo individuales.

### Inconvenientes frente a NAS y SAN

- No permite acceso compartido por red.

- Escalabilidad muy limitada.

- Sin redundancia de red ni alta disponibilidad.

- Gestión manual y menos flexible.

- Dependencia total del equipo al que está conectado: si el servidor falla, se pierde el acceso a los datos.

### Sistemas operativos que lo soportan

Todos los sistemas operativos modernos son compatibles con DAS, ya que el sistema se ve como un disco local:

- Windows / Windows Server

- Linux

- macOS

- VMware ESXi y otros hipervisores

### ¿Se puede virtualizar?

Sí, pero con limitaciones.
Un DAS puede ser usado como almacenamiento para máquinas virtuales en un único servidor, pero no permite el uso compartido entre varios hosts, lo que lo hace poco adecuado para clústeres o migraciones en caliente.

### ¿Tiene posibilidad de usarse en una nube privada?

En principio no, ya que un DAS no es accesible por red.
Sin embargo, puede servir como almacenamiento local dentro de un servidor que forme parte de una infraestructura de nube privada, actuando como base de datos o almacenamiento temporal.

### Costes de un DAS (ejemplos reales)

- Cajas DAS externas con conexión USB o Thunderbolt (4–8 bahías): entre 150 y 600 €.

- Cabinas profesionales SAS: entre 1.000 y 5.000 € según capacidad.

- Soluciones empresariales completas con controladoras RAID y discos incluidos: más de 10.000 € en entornos de alta gama.

## Otras soluciones de almacenamiento en red: servicios de almacenamiento en la nube

Además de los sistemas físicos, existen servicios en la nube que permiten guardar y acceder a los datos desde cualquier lugar con conexión a Internet.

### Google Drive

Ofrece integración total con los servicios de Google (Docs, Sheets, Gmail).
Su principal ventaja es la colaboración en tiempo real y la sincronización automática entre dispositivos.
Dispone de 15 GB gratuitos y planes de pago desde 100 GB hasta varios terabytes.

### OneDrive

Servicio de Microsoft integrado en Windows y Office 365.
Permite compartir archivos fácilmente y editar documentos online.
Es muy utilizado en entornos educativos y empresariales.
Ofrece 5 GB gratis y planes de pago con integración en Microsoft 365.

### Dropbox

Uno de los pioneros en almacenamiento en la nube.
Se destaca por su simplicidad y velocidad de sincronización, aunque los planes de almacenamiento suelen ser más caros que los de Google o Microsoft.

### iCloud Drive

Desarrollado por Apple, enfocado a usuarios de macOS y iOS.
Ofrece sincronización automática entre dispositivos Apple y buena seguridad, aunque menos opciones de colaboración con otros sistemas.

### Mega

Servicio fundado en Nueva Zelanda que ofrece alta seguridad mediante cifrado de extremo a extremo y 20 GB gratuitos, con planes hasta 16 TB.

### Almacenamiento en la nube: comparativa básica

| Proveedor | Ventajas principales | Plan gratuito | Escalabilidad | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AWS (Amazon Web Services) | Máxima fiabilidad, uso profesional, integración con IA y Big Data | No | Muy alta | Empresas, servidores, backups masivos |
| Microsoft Azure | Integración con Windows Server y Office 365 | No | Muy alta | Empresas con ecosistemas Microsoft |
| Google Cloud Storage | Alta velocidad, buen precio, integración con otros servicios Google | No | Muy alta | Copias de seguridad, desarrollo, análisis |
| VMware Cloud | Ideal para virtualización y entornos híbridos | No | Alta | Centros de datos virtualizados |
| IBM Cloud | Seguridad y soporte empresarial | No | Alta | Entornos corporativos de gran escala |
| Alibaba Cloud | Precios competitivos, fuerte presencia en Asia | No | Muy alta | Empresas internacionales |
| Oracle Cloud | Buena integración con bases de datos y ERP | Sí (limitado) | Alta | Infraestructuras críticas |

## Conclusión

Después de investigar los distintos tipos de almacenamiento, he aprendido que cada sistema tiene su propio uso y ventajas.
El DAS es sencillo y rápido, perfecto para un solo equipo o servidor. El NAS es ideal cuando se necesita compartir archivos o hacer copias de seguridad en red, mientras que el SAN se usa sobre todo en empresas que requieren un rendimiento y una disponibilidad muy altos.
Por último, el almacenamiento en la nube ofrece la posibilidad de acceder a los datos desde cualquier sitio, algo muy útil hoy en día.

En resumen, no hay una única solución perfecta: todo depende de las necesidades de cada entorno. Conocer bien estas opciones ayuda a elegir la más adecuada y a diseñar sistemas más seguros, rápidos y eficientes.

## Webgrafía

- https://www.dell.com/es-es – Soluciones SAN y NAS de Dell EMC.

- https://www.hpe.com/es/es  – Hewlett Packard Enterprise: cabinas y servidores de almacenamiento.

- https://www.ibm.com – Soluciones empresariales de almacenamiento.

- https://www.netapp.com – Sistemas NAS y SAN profesionales.

- https://www.synology.com – Dispositivos NAS y software DSM.

- https://www.qnap.com – Soluciones NAS domésticas y empresariales.

- https://www.truenas.com – Plataforma open source para NAS y SAN.

- https://www.openmediavault.org – Software libre para NAS basado en Debian.

- https://www.openfiler.com – Proyecto SAN/NAS open source.

- https://ceph.io – Almacenamiento distribuido open source.

- https://aws.amazon.com/es/ – Amazon Web Services.

- https://azure.microsoft.com/es-es – Microsoft Azure.

- https://cloud.google.com – Google Cloud Platform.

- https://www.ibm.com/cloud – IBM Cloud.

- https://www.alibabacloud.com – Alibaba Cloud.

- https://www.vmware.com – VMware Cloud Services.